# Отчёт по лабораторной работе 3

Планирование локальной сети организации

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

# 1	Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

# 2	Выполнение

## 2.1	Разработка схем L1, L2, L3 и таблиц VLAN/IP/портов для сети 10.128.0.0/16

- Схема L1 (физическая топология).
В графическом редакторе построена физическая схема соединений оборудования: магистральный шлюз msk-donskaya-vabazlov-gw-1, распределительный коммутатор msk-donskaya-vabazlov-sw-1, коммутаторы доступа msk-donskaya-vabazlov-sw-2, msk-donskaya-vabazlov-sw-3, msk-donskaya-vabazlov-sw-4, а также удалённый коммутатор доступа msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1. На линии связи указаны физические интерфейсы (FE/GE) и диапазоны портов пользовательского доступа.

- Рис. 1: Схема L1: физические соединения и интерфейсы

- Схема L2 (VLAN и транковые соединения).
Выполнено логическое разбиение сети на VLAN для серверов, управления и пользовательских сегментов. На схеме показаны:

  - VLAN на транковых линках между распределительным и коммутаторами доступа;

  - VLAN доступа на портах подключения серверов и пользователей;

  - ограничение списка VLAN на транке sw-2 ↔ sw-3 до VLAN 2 и 3 (управление и серверная ферма).

- Рис. 2: Схема L2: распределение VLAN по линкам и портам

- Схема L3 (план IP-адресации 10.128.0.0/16).
Сеть 10.128.0.0/16 разделена на /24 подсети по назначению (серверы, управление, группы пользователей). Для каждой пользовательской/служебной подсети назначен шлюз вида 10.128.X.1. Межвлановая маршрутизация и роль шлюза выполняются устройством msk-donskaya-vabazlov-gw-1.

- Рис. 3: Схема L3: подсети и назначение

### 2.1.1	Таблица VLAN

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Для управления устройствами |
| 3 | servers | Для серверной фермы |
| 4–100 | — | Зарезервировано |
| 101 | dk | Дисплейные классы (ДК) |
| 102 | departments | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Для других пользователей |

### 2.1.2	Таблица IP-адресов (10.128.0.0/16)

| IP-адрес / диапазон | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.0.0/16 | Вся сеть | — |
| 10.128.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 10.128.0.1 | Шлюз | 3 |
| 10.128.0.2 | Web | 3 |
| 10.128.0.3 | File | 3 |
| 10.128.0.4 | Mail | 3 |
| 10.128.0.5 | Dns | 3 |
| 10.128.0.6–10.128.0.254 | Зарезервировано | 3 |
| 10.128.1.0/24 | Управление | 2 |
| 10.128.1.1 | Шлюз | 2 |
| 10.128.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | 2 |
| 10.128.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | 2 |
| 10.128.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | 2 |
| 10.128.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | 2 |
| 10.128.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | 2 |
| 10.128.1.7–10.128.1.254 | Зарезервировано | 2 |
| 10.128.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | — |
| 10.128.2.1 | Шлюз | — |
| 10.128.2.2–10.128.2.254 | Зарезервировано | — |
| 10.128.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 10.128.3.1 | Шлюз | 101 |
| 10.128.3.2–10.128.3.254 | Пул для пользователей | 101 |
| 10.128.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 10.128.4.1 | Шлюз | 102 |
| 10.128.4.2–10.128.4.254 | Пул для пользователей | 102 |
| 10.128.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 10.128.5.1 | Шлюз | 103 |
| 10.128.5.2–10.128.5.254 | Пул для пользователей | 103 |
| 10.128.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 10.128.6.1 | Шлюз | 104 |
| 10.128.6.2–10.128.6.254 | Пул для пользователей | 104 |

### 2.1.3	Таблица портов (Access/Trunk)

| Устройство | Порт | Примечание | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-donskaya-gw-1 | f0/1 | UpLink | — | — |
| msk-donskaya-gw-1 | f0/0 | msk-donskaya-sw-1 | — | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-gw-1 | — | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/1 | msk-donskaya-sw-2 | — | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/2 | msk-donskaya-sw-4 | — | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-1 | f0/1 | msk-pavlovskaya-sw-1 | — | 2, 101, 104 |
| msk-donskaya-sw-2 | g0/1 | msk-donskaya-sw-1 | — | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-2 | g0/2 | msk-donskaya-sw-3 | — | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-2 | f0/1 | Web-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-2 | f0/2 | File-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-3 | g0/1 | msk-donskaya-sw-2 | — | 2, 3 |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/1 | Mail-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/2 | Dns-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | g0/1 | msk-donskaya-sw-1 | — | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/1–f0/5 | dk | 101 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/6–f0/10 | departments | 102 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/11–f0/15 | adm | 103 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/16–f0/24 | other | 104 | — |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/24 | msk-donskaya-sw-1 | — | 2, 101, 104 |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/1–f0/15 | dk | 101 | — |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/20 | other | 104 | — |

### 2.1.4	Регламент выделения IP-адресов (для сети класса C /24)

| IP-адреса (последний октет) | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Шлюз |
| 2–19 | Сетевое оборудование |
| 20–29 | Серверы |
| 30–199 | Компьютеры, DHCP |
| 200–219 | Компьютеры, Static |
| 220–229 | Принтеры |
| 230–254 | Резерв |

### 2.1.5	Схемы L3 (план адресации)

- План адресного пространства для 172.16.0.0/12 (разбиение на /24 по назначениям):

Рис. 4: Схема L3 для 172.16.0.0/12

- План адресного пространства для 192.168.0.0/16 (разбиение на /24 по назначениям):

Рис. 5: Схема L3 для 192.168.0.0/16

### 2.1.6	Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12

| IP-адрес / диапазон | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 172.16.0.0/12 | Вся сеть | — |
| 172.16.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 172.16.0.1 | Шлюз | 3 |
| 172.16.0.2 | Web | 3 |
| 172.16.0.3 | File | 3 |
| 172.16.0.4 | Mail | 3 |
| 172.16.0.5 | DNS | 3 |
| 172.16.0.6–172.16.0.254 | Зарезервировано | 3 |
| 172.16.1.0/24 | Сеть управления | 2 |
| 172.16.1.1 | Шлюз | 2 |
| 172.16.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | 2 |
| 172.16.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | 2 |
| 172.16.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | 2 |
| 172.16.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | 2 |
| 172.16.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | 2 |
| 172.16.1.7–172.16.1.254 | Зарезервировано | 2 |
| 172.16.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | — |
| 172.16.2.1 | Шлюз | — |
| 172.16.2.2–172.16.2.254 | Зарезервировано | — |
| 172.16.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 172.16.3.1 | Шлюз | 101 |
| 172.16.3.2–172.16.3.254 | Пул для пользователей | 101 |
| 172.16.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 172.16.4.1 | Шлюз | 102 |
| 172.16.4.2–172.16.4.254 | Пул для пользователей | 102 |
| 172.16.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 172.16.5.1 | Шлюз | 103 |
| 172.16.5.2–172.16.5.254 | Пул для пользователей | 103 |
| 172.16.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 172.16.6.1 | Шлюз | 104 |
| 172.16.6.2–172.16.6.254 | Пул для пользователей | 104 |

### 2.1.7	Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16

| IP-адрес / диапазон | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.0/16 | Вся сеть | — |
| 192.168.0.0/24 | Серверная ферма | 3 |
| 192.168.0.1 | Шлюз | 3 |
| 192.168.0.2 | Web | 3 |
| 192.168.0.3 | File | 3 |
| 192.168.0.4 | Mail | 3 |
| 192.168.0.5 | DNS | 3 |
| 192.168.0.6–192.168.0.254 | Зарезервировано | 3 |
| 192.168.1.0/24 | Сеть управления | 2 |
| 192.168.1.1 | Шлюз | 2 |
| 192.168.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | 2 |
| 192.168.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | 2 |
| 192.168.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | 2 |
| 192.168.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | 2 |
| 192.168.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | 2 |
| 192.168.1.7–192.168.1.254 | Зарезервировано | 2 |
| 192.168.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | — |
| 192.168.2.1 | Шлюз | — |
| 192.168.2.2–192.168.2.254 | Зарезервировано | — |
| 192.168.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 192.168.3.1 | Шлюз | 101 |
| 192.168.3.2–192.168.3.254 | Пул для пользователей | 101 |
| 192.168.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 192.168.4.1 | Шлюз | 102 |
| 192.168.4.2–192.168.4.254 | Пул для пользователей | 102 |
| 192.168.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 192.168.5.1 | Шлюз | 103 |
| 192.168.5.2–192.168.5.254 | Пул для пользователей | 103 |
| 192.168.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |
| 192.168.6.1 | Шлюз | 104 |
| 192.168.6.2–192.168.6.254 | Пул для пользователей | 104 |

# 3	Вывод

В ходе работы разработан план адресного пространства для корпоративной сети с использованием частных диапазонов 10.128.0.0/16, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.

Построены логические схемы с разбиением сети на функциональные /24-подсети (серверная ферма, управление, дисплейные классы, кафедры, администрация, другие пользователи).

Сформированы таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования. При этом подтверждено, что физическая топология (L1) и структура VLAN (L2) остаются неизменными, а модификации касаются исключительно адресного пространства.

Выполнена стандартизация распределения IP-адресов внутри каждой подсети (шлюз, оборудование, серверы, DHCP, статические адреса, резерв), что обеспечивает единообразие конфигурации и упрощает администрирование сети.

# 4	Контрольные вопросы

- Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть и какие функции закреплены за каждым уровнем?

- Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная семиуровневая модель, описывающая процессы передачи данных в компьютерных сетях. Она стандартизирует функции сетевого взаимодействия и разделяет их по уровням.

- Уровни модели OSI:

  - Физический (Physical) — передача битов по физической среде (кабель, разъёмы, напряжение, скорость передачи).

  - Канальный (Data Link) — формирование кадров, работа с MAC-адресами, обнаружение ошибок, управление доступом к среде.

  - Сетевой (Network) — логическая адресация (IP), маршрутизация пакетов между сетями.

  - Транспортный (Transport) — обеспечение надёжной передачи данных (TCP), управление потоками, контроль ошибок, сегментация.

  - Сеансовый (Session) — установление, поддержание и завершение сеансов связи.

  - Представления (Presentation) — кодирование, шифрование, сжатие данных.

  - Прикладной (Application) — взаимодействие сетевых приложений (HTTP, FTP, SMTP, DNS).

- Какие функции выполняет коммутатор?

- Коммутатор работает преимущественно на канальном уровне (L2) и выполняет следующие функции:

  - передача кадров на основе таблицы MAC-адресов;

  - сегментация сети и уменьшение коллизий;

  - изоляция широковещательных доменов при использовании VLAN;

  - поддержка режимов Access и Trunk;

  - фильтрация трафика по MAC-адресам.

- Какие функции выполняет маршрутизатор?

- Маршрутизатор работает на сетевом уровне (L3) и выполняет:

  - маршрутизацию IP-пакетов между разными сетями;

  - выбор оптимального маршрута;

  - разделение широковещательных доменов;

  - организацию выхода в Интернет;

  - реализацию NAT, ACL и других механизмов фильтрации.

- В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

- Коммутатор L2:

  - работает с MAC-адресами;

  - передаёт кадры внутри одного VLAN;

  - не выполняет маршрутизацию.

- Коммутатор L3:

  - поддерживает маршрутизацию между VLAN;

  - работает с IP-адресами;

  - может выполнять функции маршрутизатора внутри локальной сети.

- Что такое сетевой интерфейс?

- Сетевой интерфейс — это аппаратный или программный модуль, обеспечивающий подключение устройства к сети.
Пример: сетевая карта (NIC), виртуальный интерфейс VLAN, loopback-интерфейс.

- Что такое сетевой порт?

- Сетевой порт — это:

  - физический разъём устройства (например, Ethernet-порт коммутатора);

  - логический номер протокола (TCP/UDP-порт, например 80 — HTTP, 443 — HTTPS).

- Кратко охарактеризуйте Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

  - Ethernet (10 Мбит/с) — базовая технология локальных сетей.

  - Fast Ethernet (100 Мбит/с) — развитие Ethernet с увеличенной скоростью передачи.

  - Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с) — современный стандарт, широко применяемый в корпоративных сетях и магистральных соединениях.

- Отличаются скоростью передачи и требованиями к кабельной инфраструктуре.

- Что такое IP-адрес (IPv4)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример разбиения сети.

- IPv4-адрес — это 32-битный логический адрес устройства, записываемый в виде четырёх октетов (например, 192.168.1.10).

- Сеть — совокупность устройств с общим сетевым префиксом.
Подсеть — логическое разделение сети на более мелкие сегменты.
Маска подсети — значение, определяющее границу между частью адреса сети и узла (например, 255.255.255.0 или /24).

- Служебные адреса:

  - адрес сети (все биты хостовой части = 0);

  - broadcast-адрес (все биты хостовой части = 1);

  - loopback (127.0.0.0/8);

  - частные диапазоны (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16).

- Пример разбиения:

- Сеть 192.168.1.0/24 (254 узла) делится на две подсети /25:

  - 192.168.1.0/25 — 126 узлов (1–126)

  - 192.168.1.128/25 — 126 узлов (129–254)

- Маска: 255.255.255.128.

- Что такое VLAN? Для чего применяется VLAN и какие преимущества даёт?

- VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология логического разделения сети на изолированные сегменты в пределах одного физического оборудования.

- Применяется для:

  - разделения пользователей по отделам;

  - изоляции серверной инфраструктуры;

  - выделения сети управления.

- Преимущества:

  - повышение безопасности;

  - уменьшение широковещательного трафика;

  - упрощение администрирования;

  - гибкость масштабирования.

- Пример: разделение сети на VLAN для бухгалтерии, IT-отдела и серверной фермы.

- В чём отличие Trunk Port от Access Port?

Access Port — порт, принадлежащий одному VLAN и используемый для подключения конечного устройства.

Trunk Port — порт, передающий трафик нескольких VLAN одновременно (с использованием тегирования IEEE 802.1Q). Применяется для соединения коммутаторов или подключения маршрутизатора.